РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2010г. № 20

Принято Советом народных депутатов

Казского городского поселения

Об утверждении Генерального плана муниципального образования Казское городское поселение

Рассмотрев, предоставленные комиссией материалы по проекту Генерального плана Казского городского поселения. Учитывая результаты публичных слушаний по рассмотрению Генерального плана Казского городского поселения.

В соответствии со ст.24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», на основании постановления Таштагольского района от 22.12.2010г. № 1100-п «О направлении проекта Генерального плана муниципального образования Казское городское поселение в Совет народных депутатов Казского городского поселения», Совет народных депутатов Казского городского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить Генеральный план муниципального образования Казское городское поселение (Приложение №1).

2.Настояще решение обнародовать на информационном стенде администрации Казского городского поселения.

5.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Казского городского поселения				 Н.К.Крыжановская

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов

Казского городского поселения

от 24.12.2010г. № 20

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КУЗБАССГРАЖДАНПРОЕКТ»

казское городское поселение

таштагольского района

Кемеровской области.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Основные ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Пояснительная записка.

ШИФР  455 – 3/7

Заказчик: Администрация МО «ТАШТАГОЛЬСКий   РАЙОН» Кемеровской области

Новокузнецк  2009г.

Казское городское поселение

Таштагольского района Кемеровской области.

Генеральный план

Состав проекта:

Раздел 1. Основные проектные решения

| А. Текстовые материалы |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка |  |
| Б. Графические материалы: |  |
| 1. Карта (схема) положения поселения в системе расселения | ГП-1 |
| 2. Карта (схема) современного использования территории (опорный план) | ГП-2 |
| 3. Генеральный план (основной чертеж) | ГП-3 |
| 4. Карта (схема) транспортной инфраструктуры | ГП-4 |
| 5. Карта (схема) инженерной инфраструктуры: |  |
| - Водоснабжение и канализация | ГП-5 |
| - Теплоснабжение. Электроснабжение. Связь | ГП-6 |

Раздел 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Раздел 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Введение

Генеральный план пгт Каз разработан по заданию Администрации Таштагольского района от 4.08.2006г №664-р.

В составе проекта разработано 6 чертежей, отражающих современное и проектное использование, комплексную оценку территории городского поселения, тематические схемы по социально-экономическому и инфраструктурному развитию.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план является основным документом территориального планирования городского поселения, обеспечивающим устойчивое развитие территории.

# Раздел 1. Цели и  задачи проекта генерального плана.

Генеральный план пгт.Каз разработан с целью определения стратегии и характера градостроительных решений, направленных на создание предпосылок наиболее эффективного  использования  природного, трудового, интеллектуального и научно-производственного  потенциала города.

Генеральный план определяет направления и границы  развития территории городского поселения, зонирование территории, приоритеты развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основной целью разработки генплана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, производственное и инфраструктурное развитие городского поселения.

В связи с этим в составе проекта решаются следующие задачи:

1.Формирование комплекта графических и текстовых материалов, характеризующих современное использование территории, ресурсы и ограничения функционального развития.

2.Определение базовых технико-экономическмх показателей развития городского поселения, определяющих масштаб и параметры его территориального развития.

3.Формирование рациональной транспортно-планировочной структуры.

4.Разработкапроектногофункционального зонирования с учетом необходимости резервирования территорий под инвестиции в производственную и непроизводственную деятельность, развития озелененных и рекреационных территорий.

5.Развитие селитебных зон с учетом прогнозируемого роста темпов строительства и дифференцированного спроса на жилье различных типов.

6.Развитие инженерной инфраструктуры на основе перехода на эффективные и ресурсосберегающие системы водоснабжения, канализования, энергоснабжения и инженерной защиты территории.

7.Определение комплекса планировочных и инфраструктурных природоохранных мероприятий.

8.Учета риска чрезвычайных ситуаций и их последствий.

- Современное использование территории.

Современное использование территории характеризуется данными

Таблица 1.

| № п/п | Наименование категорий земель | Кол-во, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая площадь территории в границах пгт Каз, в том числе: | 1388,03 |
| 2. | Земли, занятые жилой застройкой, в т.ч. | 188,78 |
|  | многоквартирной | 20,08 |
|  | индивидуальной | 168,7 |
| 3. | Земли, занятые общественно-деловой застройкой | 4,97 |
| 4. | Земли производственной зоны, в т.ч. | 374,65 |
|  | промплощадки | 36,01 |
|  | горный отвод | 323,32 |
|  | коммунально-складские | 15,32 |
| 5. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры: | 179,9 |
| 6. | Земли сельхоз. назначения | 49,8 |
| 7. | Земли рекреационных зон | 5,8 |
| 8. | Земли, под объектами специального назначения (кладбища, свалки) | 0,4 |
| 9. | Иные территории | 583,73 |

- Ограничение территории по градостроительным условиям.

Основными ограничениями по строительству объектов пгт являются:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, принятые в соответствии с требованиями СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от класса производства и его мощности.

2. Охранные зоны рек приняты в соответствии с требованиями ст. 65 «Водного кодекса» РФ от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

3. Ограничения по природным условиям:

- заболоченность;

- рельеф местности;

- наличие полезных ископаемых;

- подтопление паводковыми водами.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая территория пгт, | га | 1388,03 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - санитарно-защитные зоны предприятий и объектов | га | 367,33 |
|  | - территории объектов транспорта (ж/д, а/д, аэропорта) | га | 167,78 |
|  | - охранные зоны рек и водоемов | га | 140,5 |
|  | - залегание полезных ископаемых | га | 348,9 |
|  | - территории склонов неблагоприятных и особо неблагоприятных для застройки | га | 1069,6 |

- Объекты культурного наследия (памятники истории).

На территории поселения объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране, нет.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование объекта | Дата установки | Местонахождение объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Памятник герою Советского Союза В.Ф. Токареву | апрель 1978г. | пгт Каз, ул. Токарева. Таштагольский район Кемеровской обл. | Утверждено Главой поселения Каз 10.09.2009. |
| 2. | Памятник «По увековечиванию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне» 1941-1945гг. | май 1976г. | пгт Каз Таштагольского района Кемеровской обл. Центральная площадь поселения | Утверждено Главой поселения 10.09.2009г. |
| 3. | Мемориальная доска в честь героя Советского Союза В.Ф. Токарева | 1978г. | пгт Каз, ул. Токарева 13 (на боковом фасаде жилого дома) - Таштагольский район Кемеровской области | Утверждено Главой поселения 10.09.2009г. |
| 4. | Памятник В.И.Ленину (бюст) | 1978г | пгт Каз Таштагольского района Кемеровской обл, ул Ленина, 7. на углу клуба |  |

- Основные направления развития пгт Каз.

- В генеральном плане учтены предложения схемы территориального планирования Кемеровской области рассмотрены в части касающейся пгт Каз, по

1.Минерально-сырьевая база района:

-железорудные месторождения;

-месторождения цветных металлов;

-нерудные природные месторождения;

-строительные материалы.

2.Агропромышленный комплекс.

3.Лесопромышленный комплекс.

4.Прочие отрасли промышленности.

5.Население в системе расселения.

6.Социальная инфраструктура.

7.Планировочная организация территории.

8.Организация туристко-рекреационной деятельности.

В результате определены основные направления организации устойчивой жизнедеятельности Таштагольского района (в т.ч. пгт Каз), основными из которых являются:

1. Продолжение эксплуатации Горно-Шорского и Кондомского железорудных месторождений. Потенциал железорудного сырья по Горно-Шорско-му железорудному бассейну специалистами оценивается в 2168,7 млн. т.

2. Доразведка размеров месторождения марганцевых руд с целью уточнения оценки месторождения, предварительно оценивается в объеме 1050 тыс. тонн марганцевой руды.

3. В связи с неблагоприятными природными условиями для активного ведения сельского хозяйства рекомендуется в качестве основного направления развития – мясомолочное животноводство и овцеводство.

4. В схеме принят очаговый характер расселения в предгорных и горных районах. Прогнозируется развитие двух групповых систем Таштагол - Шерегеш – Спасск – Чугунаш  и  Мундыбаш – Каз – Темиртау.

5. Рекомендуется на стадии разработки генплана пгт Каз структуру жилищного строительства принять 10/90 (многоквартирное жилье / индивидуальное жилье).

6. Санитарно-гигиенической оценке природно-климатических условий

7. Земельному фонду и рекреационным ресурсам

10. Градостроительным условиям

11. Инженерно-транспортным условиям

12. Охране природы и окружающей среды

По данным «Схемы» численность населения пгт  Каз  на 2007 г. составляла 4,8 тыс. чел., а на расчетный срок прогнозируется до 5,0 тыс. чел.

Развитие прогнозируется за счет:

1. Выноса жилищного фонда из санитарно-защитных зон.

2. Сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, располагаемого на подработанных территориях.

- Социально-экономические условия развития пгт.Каз.

В настоящее время Казский филиал ОАО «Евразруда» является основным градообразующим предприятием. В 2008 году выпуск концентрата составил 764,82 тыс. тонн при численности трудящихся 1019 человека.

Программой развития предлагается провести реконструкцию рудника с целью поддержания производственной мощности Казского рудника до 2025 года на уровне 1,5 млн. тонн сырой руды в год. Для этого необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

Окончанием строительства гор.- 160 м;

Строительством горизонта – 230 м;

Подъема руды с горизонта – 160 м;

Строительство нового отвала под отходы ДОФ.

Горнорудная промышленность и в дальнейшем будет являться приоритетной в структуре экономики поселения.

В пгт также располагаются:

- Казский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» с численностью трудящихся 105 человек;

- Дорожный участок ОАО «Таштагольское дорожное ремонтно-строительное управление» со складом противогололедных материалов – работающих 56 человек.

- Подразделение филиала «ВГСЧ Сибири и Алтая» ФГУП «СПО «Металлургбезопасность» Казский военизированный горноспасательный взвод (42ч).

МУП «Городские электрические сети» с численностью трудящихся 51чел.

ООО «Металлэнергофинанс» - работающих 7 человек.

ООО «Стройремонтпром» Казский участок – работающих 13 человек.

Обслуживанием жилищного фонда занимаются  ОАО «Шахтостроитель», ООО «Жилкомсервис», ООО «Транзит водоканал», ООО «Энергетик» с общей численностью трудящихся 230 человека в 2008г.

Снижение разведанных балансовых запасов железной руды в горнорудной промышленности усиливает внимание к возможностям альтернативных источников занятости населения в развитии малого бизнеса. В настоящее время  по видам экономической деятельности малый бизнес охватывает практически все отрасли экономики  Казского городского поселения. Значительную долю занимают предприятия с экономической деятельностью в сфере торговли. В дальнейшем следует продолжать тенденцию активизации в сфере малого бизнеса.

Существующие  малые предприятия: ООО «Каравай» - работающих 19 человек, ООО ЧОП ИНТОРЛОГ ТМК – работающих 97 человек, ООО «Иолика» - работающих 4 человека,  ООО «Стройремонт» - работающих 25 человек и другие.

Сельскохозяйственных предприятий нет. Производством  сельскохозяйственной продукции занимается  население на личных подворьях.

Численность трудящихся градообразующей группы предприятий в 2008г. составила 1,40 тыс. человек, а численность трудящихся обслуживающей группы – 0,92 тыс. человек.

- Население.

Численность населения пгт из года в год уменьшается. Анализируя изменение населения по возрастным группам за последние годы, видим, что численность  и удельный вес населения моложе  трудоспособного и трудоспособного возрастов уменьшаются, а удельный вес и численность населения старше трудоспособного возраста растут, т.е. происходит старение населения.

- Жилищный  фонд.

Капитальный жилищный фонд составляет 77,1% всего жилфонда пгт. Многоквартирного жилфонда 77,5%,  а ветхого и аварийного жилья – 5,5%.

Всего 78,5% жилищного фонда имеют все виды инженерного централизованного оборудования.

В общем объеме нового строительства за последние 6 лет (5371,9 кв. м) объемы многоквартирного строительства составляют около 40% (2066,6 кв. м), а индивидуальное строительство – чуть более 60% (3305,3 кв.м).

Выбытие существующего жилищного фонда связано:

- со сносом ветхого и аварийного жилья – 4,9 тыс. кв. м

- с выносом жилья из охранных и санитарно-защитных зон – 5,62 тыс. кв. м

Общий объем сноса определен, ориентировочно, в количестве  10,52 тыс.кв. м общей площади и составляет:

- от существующего жилфонда – 11,9 %

- от вновь возводимого жилфонда – 14,6 %

- от жилфонда на расчетный срок – 7,0 %

Новое строительство.

С учетом сохраняемого существующего жилищного фонда, компенсации выбытия, роста численности населения (до 5,0 тыс. чел.) и увеличения средней обеспеченности (до 30 кв.м. на человека), объемы нового строительства составят: - 72,22 тыс. кв. м общей площади.

Принятая структура нового жилищного строительства. Переселение населения из ветхого и аварийного жилфонда планируется в многоквартирный жилфонд. Вынос жилья из водоохранных зон предусматривается до 90% в малоэтажный индивидуальный жилфонд. Новое строительство на прирост населения и для разуплотнения существующего жилфонда рекомендуется следующей структуры: 40% - многоквартирное и 60%- индивидуальное жилье. Строительство  нового жилищного фонда предлагается по современным нор-мам и правилам  с полным централизованным инженерным обеспечением и благоустройством территории, с применением новых энергосберегающих материалов и технологий, эффективных материалов и конструкций с учетом повышенной  сейсмоопасности.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Количество всего/инд. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Существующее положение – 01.01.2009г. |  |  |
|  | жилищный фонд - всего | тыс.кв. м | 88,30/19,9 |
|  | средняя обеспеченность | кв. м/чел. | 18,9 |
|  | население | тыс. чел. | 4,67/1,05 |
| 2 | Движение в период до расчетного срока |  |  |
|  | снос жилищного фонда | тыс.кв. м | 10,52/8,56 |
|  | объемы нового строительства | тыс.кв. м | 72,22/41,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | К концу расчетного срока |  |  |
|  | жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 150,00/52,56 |
|  | средняя обеспеченность | кв. м/чел. | 30,0 |
|  | население | тыс. чел. | 5,00/1,75 |

- Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания населения пгт Каз.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен с учетом существующих сохраняемых объектов и в соответствии с действующими нормами СНиП 2.07.01.-89*. К расчетному сроку предусматривается полная нормативная обеспеченность поселка объектами культурно-бытового назначения.

Для расчета принята численность населения на расчетный срок – 5,0тыс. чел.

В проекте заложена комплексная организация обслуживания населения поселка объектами повседневного и периодического пользования с размещением их на территории с соблюдением радиусов обслуживания.

Количество мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, согласно СНиП 2.07.01-89*, устанавливается в зависимости от демографической структуры населения.

По данным статистики на 2009г. дети дошкольного возраста составляли 7,53 % от численности населения. Принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, необходимое количество мест на 1000 жителей составит: - 64 для расчетов принимаем – 65 мест

Численность детей школьного возраста (7-17 лет) составляет 12,41 %. Отсюда количество мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах составит 124 мест при 100 % охвате детей средним образованием. Для расчетов принимаем 125 мест.

Таблица 5 - Сводная  таблица расчета учреждений и предприятий обслуживания населения пгт Каз

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Существующ. положение |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требуется 2009г |  | имеется |  | % обеспеченности | требуется |  | новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 65 | 299 |  | 210 |  | 70 | 325 |  | 115 |
| 2 | Крытые бассейны для дошкольников | объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 3 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 125 | 580 |  | 700 |  | 100 | 625 |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 13 | 60 |  | 100 |  |  | 65 |  |  |
| 5 | Средние специальные и профессионально - -технические учебные заведения | уч-ся | по заданию |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 6 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями, платные пансионаты (с 60 лет) | место | 28 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 7 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | место | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | место | 3 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 10 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | чел. | 60 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел. | 0,5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12 | Стационары всех типов | койка | по зада- нию на проекти- рование |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 13 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещ. в смен. |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 14 | Аптеки | объект |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб | 1на10тыс | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  |  |
| 16 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | место |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне | кв. м общ. пл. | 70-80 | 370 |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | кв. м | 60-80 | 370 | 144 |  | 39 |  |  | 400 | 256 |
| 19 | Бассейны общего пользования | кв. м | 20-25 | 115 | 350 |  | 100 |  |  | 125 |  |
| 20 | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площ. пола | 50-60 | 276 |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 21 | Клубы, ДК | место | 80 | 374 | 350 |  | 99 |  |  | 400 | 50 |
| 22 | Кинотеатры | место | 25-35 | 160 |  |  |  |  |  | 175 | 175 |
| 23 | Библиотеки | тыс. том | 4,5 | 21,0 | 25,6 |  | 100 |  |  | 22,5 |  |
| 24 | Магазины, торговой площади | кв. м | 280(100) | 1308 | 1128 |  | 88 |  |  | 1400 | 272 |
| 25 | Рыночные комплексы, торговой площади | кв. м | 24-40 | 187 |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 26 | Предприятия общественного питания | место | 40 (8) | 187 |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 27 | Магазины кулинарии, торговой площади | кв. м. | 6 (3) | 28 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | р. м. | 9 (2) | 42 | 5 |  | 12 |  |  | 45 | 40 |
| 29 | Прачечные, белья в смену | кг | 120(10) | 560 |  |  |  |  |  | 600 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 30 | Химчистки, вещей в смену | кг | 11,4(4,0) | 53,2 |  |  |  |  |  | 57 | 57 |
| 31 | Бани | место | 5 | 23 | 40 |  | 100 |  |  | 25 |  |
| 32 | Отделения связи | объект | 1до9тыс. | 1 | 1 |  | 100 |  |  | 1 |  |
| 33 | Отделения банков, операционная | касса | до30тыс. | 1 | 1 |  | 100 |  |  | 1 |  |
| 34 | Отделения и филиалы сбербанка | окно | 1до3тыс. | 2 | 2 |  | 100 |  |  | 2 |  |
| 35 | Организации и учреждения управления | объект | по задан |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Городские народные суды | р. место | 1на30тыс | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 37 | Юридические консультации | р. место | 1на10тыс | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 38 | Нотариальная контора | р. место | 1на30тыс | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 39 | Жилищно-эксплуатационные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | микрорайона | объект | 1до20тыс | 1 | 2 |  | 100 |  |  | 1 |  |
| 40 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1до20тыс | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 41 | Пожарное депо | пож. авт | 1на 4тыс. | 2 | 2 |  | 100 |  |  | 2 |  |
| 42 | Гостиницы | место | 6 | 28 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 43 | Общественные уборные | прибор | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 44 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 1,12 | 2 |  | 100 |  |  | 1,2 |  |
| 45 | Свалка | га |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |

- Архитектурно-планировочное решение.

- Существующее положение.

Пгт Каз располагается в долине рек Каз и Березовой, в северо-восточном направлении.

Центральная часть поселка застроена многоэтажной застройкой и объектами сферы обслуживания по левобережной части р. Каз и правобережной части р. Березовой по ул. Ленина, Победы.

Формирование и размещение приусадебной малоэтажной застройки диктовалось рельефными условиями, доступностью к основным объектам Казского рудника. В результате поселок расположен в узкой долине рек на расстоянии 5,5 км, между подъездными ж/д путями рудника с юго-восточной стороны и склонами гор – с северо-восточной стороны.

В связи с уменьшением объемов основных горнодобывающих производств отмечается:

1. Уменьшение численности населения

2. Увеличение объемов ветхого и аварийного жилого фонда

3. Наблюдается уменьшение объектов сферы облуживания

4. Трудности в решении вопросов инженерно-транспортного обслуживания и т.д.

Существующая железнодорожная и автодорожная сеть обеспечивают связь с сетью ж/д и автодорог Кузбасса.

Общая площадь территории в границах поселка составляет   1388,03 га.

Численность населения поселения на начало 2009 г. составляет – 4674 чел. Прогнозируемое увеличение численности на расчетный год составляет 5000 чел.

Увеличение объема жилищного строительства предусматривается за счет:

1. Сноса ветхого и аварийного жилья в объеме 4,90 тыс. м2 при средней обеспеченности 18,9 м2/чел. Численность населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье, составляет – 260 человек. Прогнозируемая расчетная обеспеченность общей площади 30 м2/чел. Потребная площадь территории для размещения нового строительства многоэтажного (многоквартирного) жилья составляет 2 га.

2. Сноса жилого фонда, располагаемого в настоящее время в охранной зоне рек и в котором не представляется возможным из-за стесненных условий решить вопрос о строительстве водоотводных сооружений поверхностных и хоз-бытовых стоков.

Сноса жилого фонда, располагаемого в санитарно-защитных зонах, подработанных территориях.

Общий объем сноса составляет – 5,62 тыс. м2.

Взамен сносимого жилого фонда предусматривается строительство нового жилого фонда в объеме 90% - одноквартирного, малоэтажного приусадебного типа от общего объема и 10% многоэтажного, многоквартирного.

Потребность территории для нового строительства составляет:

- для многоэтажного, многоквартирного строительства при обеспеченности 30 м2/чел – 0,23 га.

-для одноэтажного одноквартирного жилого фонда приусадебными участками 1000 м2 – 9,6 га.

3. Нового строительства, связанного с увеличением численности населения на 326 человек. Структура нового строительства принята: 40% - многоквартирное, многоэтажное; 60% - одноквартирное, малоэтажное приусадебного типа. Потребность территории для строительства составляет:

- для многоэтажного, многоквартирного при обеспеченности общей площадью 30 м2/чел – 1,0 га;

- для одноэтажного, одноквартирного с приусадебными участками 1000 м2 – 8,07 га.

Суммарная потребность территории для размещения:

- многоквартирного, многоэтажного жилого фонда составляет – 3,23 га;

- одноэтажного, одноквартирного жилого фонда составляет – 17,67 га.

Учитывая сложившиеся градостроительные, природные, техногенные условия проектом рекомендуется:

- Размещение многоэтажного жилого фонда по ул. Победы, Токарева, Нагорная, Ленина – продолжение формирования сложившейся Центральной части поселения.

- Размещение одноэтажной приусадебной застройки на двух площадках: по ул. Алтайская на восточном склоне. Площадь территории 13 га. Количество жителей 312 чел.

- По ул. Садовая на юго-западном склоне. Площадь территории 5 га. Количество жителей 140 чел.

- Архитектурно-планировочные решения.

Основой архитектурно-планировочной организации является сложившаяся структура пгт (жилых и производственных районов), с учетом транспортных связей проектируемой застройки с центром, и производственной зоной.

Согласно «Схемы территориального планирования Кузбасса» численность населения для разработки генплана принята 5 тыс. человек, принята обеспеченность жильем – 30м2/чел. Структура нового жилищного строительства для сноса жилого фонда  10/90 – многоквартирная/индивидуальная застройка, для разуплотнения 40/60 соответственно. Общая территория, необходимая для нового строительства составляет: 3,23 га для многоквартирного, 17,67 га для индивидуального.

Так как производственная деятельность пгт относится к добывающему и обрабатывающему железную руду, в восточной части поселения выявлены деформации (смещения) поверхностного слоя, образование воронок и провалов, диктующие необходимость выноса жилья. Поэтому, генпланом рекомендуется вынос жилой застройки с подрабатываемой территорий, а также из санитарно-защитных зон, и охранных зон рек. Сложившаяся застройка, условия горного рельефа вносят некоторые коррективы в формирование компактной, органически связанной застройки. Поэтому целесообразно развить сформированный линейно-террасный центр поселка. Центральные улицы Победы, Ленина получают развитие насыщением объектов культурно-социального обслуживания (архитектурный облик поселка украсят культурно-спортивно-развлекательный  комплекс (напротив центральной площади), рыночный павильон, кафе-столовая). Напротив центральной площади разместится культурно-спортивно-развлекательный комплекс, рыночный павильон, кафе.

В сложившейся ситуации многоквартирная застройка проектируется как на свободных территориях, так и за счет реконструкции-сноса барачного жилого фонда точечными вкраплениями жилыми зданиями 3-5эт.

Так проектом предлагается реконструкция ул. Токарева с заменой 8-квартирных бараков новыми комфортными 3-этажными жилыми домами, по ул. Победы на свободной территории «вырастут» три современных 5эт. дома.  Смешанная 3-5этажная террасная застройка и окружающий ландшафт создают своеобразный интересный колорит «горного» поселка.

Проектом предлагается развить существующий стадион до спортивного комплекса, поселкового значения с крытыми и открытыми площадками.

Под индивидуальное строительство выбраны 3 площадки: в районе ул. Лесной (12га), в «Медвежьем логу» (10га), в районе стадиона (2,5га). Выбранные площадки свободны от застройки,  являются продолжением существующей индивидуальной застройки. Территории расположены в экологически чистом районе, достаточно благоприятны для градостроительства. Территория застраивается индивидуальными домами с приусадебными участками 0,1-0,15га. Транспортная связь в автодорожной сетью поселка предусматривается.

Проектом предусматривается резерв территории под многоквартирное строительство по ул. Нагорная и Пионерская, занятые частным сектором. Это необходимо при развитии пгт, для сохранения компактности, единства жилого массива и близости к центру.

При  развитии индивидуального строительства, можно использовать садовые участки. Это позволит поселку развиваться компактно, сохраняя единство,  органичность и связанность жилого комплекса.

В связи с все возрастающим количеством автомашин, необходимо развитие коммунально-складской территории, для размещения комплекса индивидуальных гаражей стоянок.

- Озеленение.

Городское поселение, расположено в долине рек с горным рельефом, пересеченным логами, малыми речками и ручьями способствует сохранению окружающих лесных массивов.

Чередование многоэтажной, одноэтажной, одноквартирной застройки с зелеными насаждениями, со сложным рельефом местности создают своеобразный облик поселения.

В Центральной части поселения формируются зеленые насаждения общего пользования в виде посадок в скверах, бульварах, парках.

Для озеленения могут быть применены такие породы, как ива, шелковица, ясень, акация, клен, тополь, буя, ель, лиственница, пихта и др.

В озеленение включают создание системы защитных насаждений, озеленение санитарно-защитных зон, садовых участков рекультивации, горнорудных отвалов и отработанных территорий карьеров.

Общая площадь зеленых насаждений в границах пгт составляет 2,8 га.

- Транспортное обслуживание.

- Транспортные связи.

Транспортные связи представлены:

- участком РЖД пгт Мундыбаш – г. Таштагол;

- ведомственным ж/д транспортом;

- областной автодорогой г. Новокузнецк – г. Таштагол (участок Мундыбаш – Таштагол);

- улично-дорожной сетью.

К северной горловине станции Тенеш примыкает подъездной путь Казского рудника. Подъездной ж/д путь однопутный, электрофицированный. Общая протяженность 5,5 км.

В пределах пгт Каз размещается грузовая ж/д станция, обслуживающая грузовые перевозки рудника и пассажирские перевозки.

Грузовая ж/д станция рудника имеет 10 путей, в т.ч. 1 главный. Полезная длина путей – 650-720 м.

Пгт Мундыбаш – г. Таштагол по своим параметрам относится к автодороге IV категории областного значения. Схемы комплексной районной планировки Кемеровской области» - 2600 авт/сут. Покрытие асфальтобетонное.

В районе ст. Тенеш к автодороге областного значения примыкает автодорожный подъезд к пгт Каз. Автодорожный подъезд по своим параметрам относится к IV категории автодорог (ширина земполотна – 10 м, ширина проезда – 7 м, покрытие а/б).

Через ст. Тенеш проходят пассажирские и пригородные поезда г. Новокузнецк – п. Тенеш – г. Новокузнецк – г. Таштагол – 2 поезда.

Усиление ж/д магистрали на расчетный год разработки генплана не предусматривается.

Усиление ж/д подъездного пути и грузовой ст. Каз по условиям развития рудника и промпредприятий не предусматривается.

Участок областной автодороги на протяжении 6,35 км проходит в границах существующей застройки пгт.

По проекту ОАО «Кузбассдорфондпроект» в настоящее время продолжается строительство а/д г. Таштагол – п. Турочак (Горный Алтай) и планируется строительство автодороги г. Междуреченск – г. Таштагол с выходом в район Хакасии.

В связи с этим увеличивается транспортная нагрузка на областную дорогу и, как следствие, на участок, проходящий по жилой застройке пгт.

По значимости и расчетной интенсивности автодорога относится к III категории автомобильных дорог республиканского назначения. Согласно СНиП 2.07.01-89* - автомобильные автодороги III категории необходимо прокладывать вне населенных пунктов. Развитие улично-дорожной сети продиктовано архитектурно-планировочными решениями, структурой существующей застройки, внешними транспортными связями и условиями трудового тяготения.

1. Магистральной улицей районного значения транспортно-пешеходной являющейся – транспортной и пешеходной связью между жилыми и промышленными районами поселка, обеспечивающей выход на автодорогу областного значения г. Новокузнецк – г. Таштагол в районе п. Тенеш.

2. Улицы и дороги местного значения:

- улицы в жилой застройке – транспортно-пешеходная связь (без пропуска общественного пассажирского и грузового транспорта) обеспечивающие выходы на магистральную улицу районного значения;

- проезды – подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, располагаемым внутри застройки;

- хозяйственный проезд, скотопрогон – проезд грузового транспорта к приусадебным участкам и прогон скота.

Обслуживание улично-дорожной сети производит ДЭУ Таштагольского ДУ и АТЦ рудника.

- Пассажирский транспорт.

В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются участком Таштагольского ПАП. Собственного ПАП нет. Организованы маршруты пгт  Каз – ст. Тенеш, пгт Каз – пгт Темертау, пгт Темиртау – пгт Каз – г. Новокузнецк. Трудовые перевозки осуществляются ведомственным транспортом.

Междугородние пассажирские перевозки осуществляются через пгт Каз, п. Тенеш по маршрутам.

Проектные предложения по внутрипоселковому пассажирскому транспорту приняты из условия трудового тяготения, планировочной структуры и соотношения между численностью населения.

Расчет потребности подвижного состава для внутрипоселковых перевозок проведен при средней эксплуатационной скорости автобусов – 18 км/ч – для перевозок между пгт Каз – г. Таштаголом – 40 км/ч.

Автобусы вместимостью 70-80 чел предусматривается использовать на перевозках пассажиров по маршрутам – г. Таштагол – ст. Тенеш – г. Таштагол.

Обслуживание пассажирских внутрипоселковых перевозок рекомендуется производить силами объединенного автохозяйства пгт Каз. Обслуживание перевозок по маршрутам пгт Каз – г. Таштагол рекомендуется производить Пассажирским авохозяйством г. Таштагола (как районного центра).

Для осуществления внутрирайонных перевозок необходимо 3 автобуса вместимостью 36 мест.

- Грузовой и специальный транспорт.

Грузовой транспорт определяется по объемам перевозок потребительских грузов. Грузы предприятий и строительных организаций не учитываются, т.к. перевозятся ведомственным транспортом.

Объем потребительских грузов по данным ЦНИИ Градостроительства принимается из расчета на одного жителя 4,2 т в год и составляет – 21 тыс. т в год.

Количество грузовых машин грузоподъемностью (в среднем) 2,5 т для освоения потребительских перевозок для населения составляет 3 единицы. Освоение грузовых перевозок рекомендуется АТЦ пгт Каз.

- Легковой транспорт.

Общее количество легкового транспорта поселения в личном пользовании прогнозируется на расчетный срок из расчета 300 машин на 1 тыс. жителей и составляет 1500 машин. Для технического обслуживания легкового транспорта предусматривается:

- станции технического обслуживания с общим количеством постов – 5;

- АЗС – на 4 колонки;

- наземные закрытые стоянки для хранения машин. Размещение гаражей-стоянок машин рекомендуется в приусадебной застройке – в границах участка, отводимого под застройку;

- для многоквартирной, многоэтажной застройки в количестве 1000 ед (в т.ч. 246 ед. существующие) – на отдельных, обособленных площадках. Для ведомственного легкового транспорта предусматривается размещение гаражей-стоянок в границах территории ведомства.

Здания и сооружения для обслуживания пассажиров

и подвижного состава.

Приведен рекомендуемый проектом состав зданий и сооружений для обслуживания перевозок и содержания подвижного состава на расчетный срок.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Станции технического обслуживания легковых машин, находящихся в личном пользовании на 3 поста | ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Автостанция на 50 чел. | ед | 1 |
| 3. | Остановочные площадки автобусов | ед | 30 |
| 4. | Дорожно-ремонтный, эксплуатационный участок для содержания областных дорог | ед | 1 |
| 5. | Газонаполнительная станция на 5 колонок | ед | 1 |
| 6. | АЗС на 4 колонки | ед | 1 |

Вместимость автостанции принята на 50 человек из условия отнесения перевозок между пгт Каз и ст. Тенеш и г. Таштаголом к массовым перевозкам. Процент одновременного нахождения пассажиров на автостанции – принят 3%.

- Водоснабжение и канализация.

- Существующее положение.

Основным источником хоз-питьевого и производственного водоснабжения пгт Каз является река Тельбес.

Река Тельбес является источником хоз-питьевого водоснабжения и поселковых управлений Мундыбаш, Темиртау, г. Таштагол.

Объем водохранилища обеспечивает водой оба пгт Каз и Темиртау на расчетный срок.

Из водохранилища организован объединенный отбор воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

В настоящее время общий потребный расход воды для пгт Каз и Темирау составляет 8928,83 м3/сут, в том числе:

- 5789,88 м3/сут – пгт Каз;

по окончания строительства водоочистной станции, размещаемой в пгт Каз, работа скважин сохраняется.

Шахтные загрязненные воды Казского филиала ОАО «Евразруда»

Шахтные загрязненные воды насосами из шахты перекачиваются на очистные сооружения.

Общий расход загрязненных шахтных вод составляет 1122026,0 м3/год, из них:

- 827019,0 м3/год = 2265,82 м3/сут – идет на сброс;

- 372026,0 м3/год = 1019,24 м3/сут – повторно-используемая.

В системе оборотного водоснабжения ДОФ используется – 528013,0 м3/год – 1446,61 м3/сут.

Вода из шахты после частичного отстаивания в зумпфах перекачивается в отстойник емкостью 1082 м3. Сюда же поступают и дождевые стоки.

После отстаивания стоки проходят нефтесъемную трубу, обеззараживаются гипохлоритом натрия и сбрасываются в лог с последующим поступлением в р. Каз, которая впадает в р. Тельбес ниже водозабора.аз, которая впадает в р. том натрия и сбрасываются в лог с последующим поступлением в р. 082

Необходимо отметить, что река Каз проходит по пгт Каз вдоль ул. Школьная. По результатам химических и бактериологических анализов шахтных вод, сбрасываемых в р. Каз, стоки после отстаивания и обеззараживания не соответствуют требованиям сброса стоков в водоемы по фенолам, нефтепродуктам, железу, нитритам и другим загрязняющим веществам. Необходима глубокая доочистка на фильтрах.

Промстоки от ДОФ и котельной ООО «Шерегеш-энерго» работают в замкнутом цикле.

Осветленные стоки с гидроотвала используются в обороте.

Канализация.

Общий расход стоков по пгт Каз в настоящее время составляет 1617,09 м3/сут, в том числе:

- 1055,33 м3/сут – население;

- 429,77 м3/сут – промпредприятия;

- 134,09 м3/сут – объекты культурно-бытового обслуживания.

Таблицы водоотведения по пгт Каз см. раздел «Водоснабжение».

От шахты ОАО «Евразруда» хоз-бытовые стоки по самотечному коллектору поступают на КНС-1. Стоки от пгт Каз по самотечным коллекторам поступают также на канализационную насосную станцию перекачки КНС-1. Производительность КНС-1 равна 150 м3/ч. Далее стоки КНС-1 по одному напорному коллектору перекачиваются на канализационные очистные сооружения с полной биологической очисткой и доочисткой стоков на фильтрах. Производительность существующих канализационных очистных сооружений 2700 м3/сут.

Очистные сооружения работают удовлетворительно, выход очищенных стоков после доочистки на фильтрах соответствует нормативу ПДС.

На КОС поступают и стоки от профилактория «Кедр».

Сброс очищенных стоков осуществляется по самотечному коллектору в р. Большой Каз ниже водохранилища.

В настоящее время имеется резерв на канализационных очистных сооружениях. Сети канализации по пгт Каз также подлежат ревизии.

Канализационная насосная станция перекачки КНС-1 подлежит замене ввиду малой мощности и изношенности оборудования.

Дождевая канализация.

Дождевая канализация в пгт Каз отсутствует.

- Проектные решения.

На расчетный срок хоз-питьевое водоснабжение пгт Каз обеспечивается от существующего водохранилища, организованного на реке Тельбес. Полезный объем его составляет 0,78 млн. м3.

Существующее водохранилище обеспечивает водой пгт Каз и Темиртау.

На расчетный срок предусматривается изменение существующей схемы водоснабжения пгт Каз и Темиртау.

Предусматривается объединенный хоз-питьевой водопровод для обоих пгт Каз и Темиртау с подачей воды насосной станцией I подъема на объединенную водопроводную очистную станцию, где вода проходит очистку.

В соответствии с выданными анализами воды по р. Тельбес и водохранилищу, вода требует очистки с применением реагентов.

Численность населения на расчетный срок составляет - 5000 человек, из них:

- 4403 человек – с полным благоустройством;

- 597 человек – индивидуальный сектор.

Новое строительство генеральным планом принято с полным благоустройством, с обеспечением водой, канализацией и централизованным горячим водоснабжением.

Горячее водоснабжение пгт Каз принято по открытой схеме от хоз-питьевого водопровода. Вода подается на бойлерную.

Для определения водного баланса по комплексу жилых домов с полным благоустройством, нормы и расходы воды дифференцированы на среднесуточные за год и в сутки максимального водопотребления.

К первой зоне водоснабжения относится высотная застройка Центральной части пгт Каз и промышленная зона. Общая численность населения составляет 3660 человек.

Общий потребный расход воды составляет 6975,15 м3/сут.

Общий расход стоков – 2334,0 м3/сут.

Для Центральной части пгт Каз принят один наружный пожар – 15л/с, два внутренних 2х2,5 л/с и спринклерное пожаротушение – 30 л/с.

Пожарный расход определен с учетом промышленных предприятий.

Пожарный расход равен 2159,0 м3.

Дополнительно к существующим резервуарам 1000 и 600 м3 на горе Шалбаны предусматривается строительство еще одного резервуара 500 м3. Вода из резервуаров по двум ниткам водоводов поступает в магистральное кольцо, вновь проектируемое с подключением к существующим сетям.

Во вторую зону входит частный сектор и новая застройка, размещаемая в районе стадиона.

Новая застройка предусматривается с полным благоустройством, численность населения составляет – 100 человек.

Численность населения с учетом частного сектора во второй зоне равна 700 человек.

Общий потребный расход хоз-питьевой воды составляет 515,0 м3/сут. Общий расход стоков 50,0 м3/сут.

Принят один наружный пожар 5 л/с.

Общий пожарный расход составляет 630 м3.

Схема подачи воды следующая.

Вода из резервуаров на горе Шалбаны поступает через сеть в резервуары 2х100 м3 и далее насосной станцией подкачки по одному существующему водоводу поступает до т. 1 и далее по одному водоводу в резервуары чистой воды 2х300 м3.

В резервуарах хранится пожарный запас воды, регулирующая и аварийная емкости на 10 часов ликвидации аварии. Производительность насосной станции подкачки равна 100 м3/ч.

Из резервуаров вода  поступает в сеть частной застройки и новой застройки в районе стадиона.

Необходимо отметить, что ввиду очень заниженных диаметров при подаче воды в частный сектор, а также большой длины тупиковых сетей, вся существующая сеть закольцована для обеспечения пожаротушения во всем районе.

Существующая насосная станция подкачки подлежит реконструкции. Дополнительно предусматривается строительство еще одного резервуара 100 м3.

Третья зона водоснабжения охватывает новую застройку, размещаемую за ж/д от ул. Лесная до Медвежьего лога.

Общая численность населения составляет 640 человек.

Общий потребный расход воды составляет – 865,0 м3/сут.

Общий расход стоков равен – 316,0 м3/сут.

Застройка принята с полным благоустройством, обеспечением водой, канализацией и горячим водоснабжением. Пожар для 3 зоны водоснабжения принят 5 л/с.

Общий пожарный расход составляет – 482,0 м3.

Принимается два резервуара 2х250 м3.

Вода из резервуаров на горе Шалбаны насосной станцией подкачки по двум магистральным водоводам подается в резервуары третьей зоны. Из резервуаров вода поступает в кольцевую сеть застройки. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов.

Садовые участки в летний период обеспечиваются водой от скважины.

Анализы воды из скважины не отбираются санитарными органами. Вода используется только для технических нужд.

Вода из скважины №5 обеспечивает частный сектор в районе улицы Октябрьская. Производительность скважины 9 м3/ч, глубина 150 м. Качество воды в скважине удовлетворительное.

Скважина используется для питьевых нужд и полива огородов. Существующие сети находятся на большом расстоянии, скважина №5 является единственным источником водоснабжения данного района.

Задвижки в камерах переключения при резервуарах должны управляться дистанционно. На водоводах предусматривается установка водомеров.

Водопроводный узел резервуаров 2х100 м3 с насосной станцией подкачки, а также узлы резервуаров, размещаемые во 2 и 3 зоне водоснабжения 2х250 м3 и два резервуара 2х300 м3 должны ограждаться ж/б забором H  = 2,0 м, поверху колючая проволока. На водопроводной сети должны быть установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующей системы хоз-питьевого водоснабжения и канализации пгт Каз с учетом развития.

Шахтные загрязненные воды.

Шахтные загрязненные воды насосами из шахты перекачиваются на очистные сооружения.

Общий расход загрязненных шахтных вод составляет – 1122026,0 м3/год или 3074,59 м3/сут, из них:

- 827019 м3/год = 2265,8 м3/сут – идет на сброс;

- 372026 м3/год = 1019,24 м3/сут – повторно используется.

На расчетный срок количество шахтных вод не увеличивается.

В системе оборотного водоснабжения ДОФ используется 528013,0 м3/год = 1446,61 м3/сут.

Вода из шахты после частичного отстаивания в зумпфах перекачивается в отстойник емкостью 1082 м3. Сюда поступают и дождевые стоки.

После отстаивания стоки обеззараживаются гипохлоритом натрия, проходят доочистку на фильтрах и сбрасываются в лог с последующим поступлением в р. Каз, которая впадает в р. Тельбес ниже водозабора.

На расчетный срок необходимо строительство доочистки шахтных загрязненных вод на фильтрах. После доочистки стоки соответствуют сбросу очищенных вод в водоемы.

Канализация.

Общий расход стоков по пгт Каз на расчетный срок составляет 2706,74 м3/сут, в том числе:

- 1519,04 м3/сут – население;

- 499,73 м3/сут – промпредприятия;

- 565,11 м3/сут – объекты культурно-бытового обслуживания;

- 22,80 м3/сут – коммунально-складская зона;

- 100,00 м3/сут – водоочистная станция.

Производительность КОС на расчетный срок составит 3112,75 м3/сут = 3200 м3/сут;

- 5% = 135,34 м3/сут – собственные нужды КОС;

- 10% = 270,67 м3/сут – поступление дождевых вод в систему бытовой канализации.

На расчетный срок ввиду отсутствия площадей по расширению КОС, предусматривается реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений с доведением их производительности от 2700,0 м3/сут до 3200,0 м3/сут.

Схема канализования существующей застройки ДОФ, шахты остается без изменения. Стоки по самотечным коллекторам поступают на КНС-1А. Производительность КНС-1А составляет 250-300 м3/ч.

По самотечным коллекторам стоки от существующей застройки и проектируемой поступают также на КНС-1А.

Существующая КНС-1 ввиду малой производительности и изношенности оборудования закрывается.

Далее стоки КНС-1А по двум ниткам напорных коллекторов (один существующий, второй проектируемый), поступают на реконструируемые очистные сооружения с полной биологической очисткой и доочисткой стоков на фильтрах.

На КОС перекачиваются стоки и от водоочистной станции.

После очистки стоки по самотечному коллектору сбрасываются в реку Каз и далее в р. Большой Каз ниже водозаборных сооружений на р. Тельбес.

Дождевая канализация.

Настоящим разделом решены вопросы по очистке дождевого стока пгт Каз.

Схема дождевой канализации выполнена с учетом естественного рельефа.

Общий расход стоков от пгт Каз составляет 6224,4 м3/сут.

Стоки от существующей застройки пгт Каз и новой застройки – участок «Медвежий лог», участок в районе ул. Лесной, участок в районе стадиона по самотечным коллектора  поступают на насосную станцию перекачки ДНС-1 и далее по двум ниткам напорных коллекторов  перекачиваются на очистные сооружения дождевых стоков.

Годовые объемы дождевых, талых, поливомоечных вод, поступающих на очистные сооружения определены по Рекомендации ФГУП «НИИ ВОДГЕО» по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий и определено условием выпуска его в водные объекты.

Общая площадь стока с учетом существующей и проектируемой застройки составляет 120,7 га, без учета огородов – 68,4 га.

1. Среднегодовой объем дождевого стока – 104056,92 м3/год

2. Средне годовой объем талых вод -81909,0 м3/год

3. Средне годовой объем поливо-моечных вод - 7242 м3/год

Общий средне годовой объем составит – 193207,92 м3/год

Очистные сооружения дождевых стоков приняты в следующем составе:

- песколовки – 6000 м3/сут – 2 шт.

- отстойники земляные 18х48х3,5 – 2 шт.

- колодцы для приема нефтепродуктов H = 1,5 м – 2шт.;

- фильтровальная станция, Q = 6000 м3/сут – 1 шт.

Уловленные нефтепродукты вывозятся на регенерацию.

Обеззараживание дождевых стоков после очистки осуществляется ультрафиолетовыми лучами.

Принятый состав очистных сооружений по пгт Каз обеспечивает всем требованиям сброса очищенных стоков в водоем:

- по взвешенным веществам – 0,5 мг/л;

- по нефтепродуктам – 0,3 мг/л;

- по БПК – 0,3 мг/л.

- Теплоснабжение.

- Основные климатические данные.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии со СНиП 23.01-99:

1. Зимняя температура воздуха для отопления и вентиляции – (-400С).

2. Средняя температура отопительного периода – (-7,80С).

3. Продолжительность отопительного периода – 236 суток.

4. Средняя скорость ветра – 3,6 м/с.

- Существующее положение.

Величины максимально часовых расходов тепла по видам теплоносителя и целевому назначению теплопотребления за 2008 год, предшествующий разработке генплана, принят на основании анкет, предоставленных действующими предприятиями и данных по договорам теплопотребления, представленных ООО «Шерегеш-Энерго».

Максимально-часовые расходы тепла на 1.01.09г. определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86 (применительно) и СНиП 41-02-2003г.

Источники тепла.

В настоящее время в пгт Каз действует 4 котельные:

- производственно-отопительная котельная с ДКВР 10-13 – 1 котел (на собственные нужды – отпуск пара 10 т/ч) и КВТС 20/750 – 3 котла – на отопление и вентиляцию поселения и промышленных предприятий. Отпуск тепла – 30 МВт (25,9 Гкал/ч);

Установленная мощность – 69,6 МВт;

- 3 мелкие котельные, производительностью до 2 МВт, обеспечивающие теплом свои предприятия (очистные сооружения, водозаборные сооружения, спортивно-оздоровительный центр «Кедр»).

Потребность в паре на промпредприятиях отсутствует.

Индивидуальная застройка 1-2 этажные жилые дома обеспечиваются теплом от индивидуальных источников Qот = 3,72 МВт.

Тепловые сети.

Теплоснабжение жилого района и промпредприятий от производственно-отопительной котельной осуществляется через бойлерную.

Схема теплоснабжения – 2х трубная, открытая.

Ввиду сложного рельефа и гидравлических параметров, тепловые сети разделены на 2 зоны – верхнюю и нижнюю.

Параметры теплоносителя 95-700С.

Теплоснабжение шахты осуществляется от котельной, с параметрами теплоносителя 150-700С. Схема теплоснабжения от мелких котельных – 2х трубная, открытая с параметрами теплоносителя 95-700С.

Протяженность тепловых сетей в 2х трубном исчислении 36,0 км.

Обслуживание производственно-отопительной котельной, бойлерной и тепловых сетей выполняет Казский филиал ООО «Шерегеш-энерго».

Мелкие котельные и сети от них обслуживают собственники предприятий.

- Проектные решения.

1. Потребность в тепле промпредприятий

По данным анкет, представленным промышленными предприятиями, развитие предприятий и строительство новых не предусматривается, поэтому тепловые нагрузки приняты с К = 1,1 к существующему положению.

Потребность в тепле жилым фондом и учреждениями сферы

Обслуживания.

Максимальные часовые тепловые нагрузки на I очередь и расчетный срок определены исходя из данных по развитию поселка согласно СНиП 2.04.07-86 с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий, в соответствии со СНиП 23-02-2003г и применение энергосберегающих установок в системах вентиляции и кондиционирования.

Источники теплоснабжения на расчетный срок.

Покрытие тепловых нагрузок рекомендуется от существующих источников: производственно-отопительной котельной и 3 отопительных (очистных сооружений, водозаборных и спортивно-оздоровительного центра) Отопление комплекса водозаборных очистных сооружений рекомендуется осуществить от котельной канализационных очистных сооружений за счет резерва на котельной.

Отопительные мелкие котельные сохраняются ввиду отдаленности от производственно-отопительной котельной и ведомственной принадлежности.

Новое строительство намечается: 57% индивидуального жилья и 43% многоквартирного, расположенного по ул. Токарева и Победы в существующей застройке. По результатам анализа  тепловых нагрузок и мощностей существующих источников теплоснабжения, проектом предлагается в качестве источников теплоснабжения на расчетный срок принять:

- существующую производственно-отопительную котельную с котлами ДКВР 10-13 – 1 шт, КВТС 20/1- существующую производственно-отопительную котельную с котлами ДКВР 10-13 – 1 шт, КВТС 20/150 – 3 шт. (Q = 76,1 МВт), установкой газоочистных сооружений (электрофильтры «ЭГА» с КПД – 99%).

- 2 существующие отопительные котельные (Q = 1,82 МВт) с заменой устаревшего оборудования и установкой на всех котельных газоочистных сооружений.

- электрокотельная (Q = 0,05 МВт) – водозаборные сооружения.

Существующая индивидуальная 1-2 этажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников. Потребность в тепле по поселку равна 2,12 МВт.

Новое строительство индивидуальной застройки обеспечивается теплом от производственно-отопительной котельной и включен в баланс источника.

Топливо для котельных - каменный уголь Кузбасских и Хакасских месторождений.

Тепловые сети.

Регулирование температуры теплоносителя на источниках - качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем изменения температуры теплоносителя в зависимости  от температуры наружного воздуха.

В проекте предлагается:

- от производственно-отопительной котельной схему теплоснабжения принять 2х трубную, открытую с параметрами теплоносителя 150-700С, с устройством в каждом здании – ЦТП.

Ввиду сложного рельефа тепловые сети разделены на 2 зоны: верхнюю и нижнюю, с установкой самостоятельного оборудования для поддержания гидравлических параметров в тепловых сетях.

От мелких котельных – схема теплоснабжения 2х трубная, открытая.

В индивидуальной новой застройке схема теплоснабжения до ЦТП – 2х трубная, открытая, с параметрами 150-700С, после ЦТП – 4х трубная, с параметрами теплоносителя 95-700С – на отопление и вентиляцию и 600С – на горячее водоснабжение.

На новую индивидуальную застройку предлагается выполнить новую теплотрассу с самостоятельным выходом от котельной с подключением к существующим сетям.

В ЦПТ предусматривается смешение и регулирование заданной температуры в системе горячего водоснабжения и поддержание давления 45 атм в. ст. в системе горячего водоснабжения

- ограничение максимального расхода воды на вводе;

- смешение (корректировка) температуры воды в системе отопления, насосом «Грундфос» и регулирование заданной температуры воды в системе отопления одноканальным цифровым регулятором ECL200;

- коммерческий учет расхода и тепловой энергии теплосчетчиками.

- Связь. Телефонная связь.

Городская проводная телефонная связь в пгт Каз обеспечивается ОАО «Кузбасские телефонные сети».

Телефонная станция ОАО «Кузбасские телефонные сети» типа Квант Е расположена на ул. Ленина, 22. Смонтированная емкость станции 1204 номера, в настоящее время используется 688 номеров. Свободная емкость станции 516 номеров.

Планируемый рост населения в поселении на конец расчетного срока составляет 330 человек.

Обеспеченность населения проводной телефонной связью на конец расчетного срока составит 100% без увеличения емкости существующей телефонной станции.

Прокладка телефонных кабелей предусматривается в районах многоквартирной застройки в телефонной канализации из асбестоцементных труб БНТ100 с установкой железобетонных телефонных колодцев типа ККС-3. В районах малоквартирной застройки предусматривается прокладка бронированных телефонных кабелей и установка кабельных ящиков.

Сотовая телефонная связь в пгт Каз обеспечивается компаниями  Теле-2, Билайн, МТС и Мегафон.

- Телевидение и радиовещание.

В пгт Каз  транслируются четыре  канала эфирного телевизионного вещания: «Первый канал», «НТВ» и «Эфир Т» и три канала эфирного радиовещания: «Маяк», «Молодежный», «Радио-Россия».

- Электроснабжение. Электроснабжение 6 кВ.

Расчетная нагрузка на один коттедж при средней площади в 150кв. м принята -15квт, на квартиру при средней общей площади 90кв. м -10квт. При расчете нагрузок на коттеджи отопление коттеджей от электрокотлов не учитывается. На электроотопление коттеджей заказчик должен получать дополнительные технические условия у энергоснабжающей организации.

Электроснабжение подстанции «Казская» 110/35/6кВ выполнено от подстанции «Кондомская» 110/35/6кВ с трансформаторами 2х50МВа, «Темиртау» 110/35/6кВ,  запитана от подстанции «Темиртау». В виду перегрузки подстанции «Кондомская» выполнен проект подстанции «Зеленая» 110/35/6кВ.

По электроснабжению на напряжение 6кВ и роста нагрузок на  расчетный срок -1,533 Мвт по  пгт Каз  может быть использована следующая существующая подстанция:

Подстанция 110/35/6кВ «Казская» в виду малой загрузки данной подстанции, потребляемая нагрузка составляет 5,4Мвт.

Кабели напряжением 6кВ  для питания проектируемых застроек выбрать по экономической плотности тока, проверить на термическую и динамическую устойчивость к токам короткого замыкания при разработке рабочих проектов.  Воздушные линии электропередач выбирать по экономической плотности тока, по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в послеаварийных  и ремонтных работах  и проверить на потерю напряжения в сети.

Для электроснабжения коттеджной (индивидуальной) застройки  необходимо разбивать данные нагрузки на меньшие объемы для уменьшения потери напряжения в питающих сетях на напряжение 0,4кВ. Данное решение приведет к увеличению количества трансформаторных подстанций, но будет проще в выполнении схем электроснабжения данных застроек на напряжение 0,4кВ. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ размещаются в  отдельностоящем одноэтажном здании и предназначены для электроснабжения потребителей  жилых и общественных зданий. Максимальная мощность установленных трансформаторов напряжением 6/0,4кВ равна 2х630кВА. Прием и распределение электроэнергии на напряжение 6кВ производится через распределительное устройство 6кВ: 2 питающие, 2 отходящие линии. Прием и распределение электроэнергии на напряжение 0,4кВ производится со щита 0,4кВ подстанции, в ТП устанавливаются также панель управления уличным освещением.

Распределительные сети напряжением 6кВ могут выполняться и воздушными линиями при необходимости. Воздушные линии напряжением 6кВ выполнять на железобетонных опорах, принятых для выполнения по населенной и ненаселенной местности. Распределительные кабельные линии напряжением 6кВ принять по 2-х лучевой схеме, при невозможности выполнить кольцевые схемы.

- Электроснабжение 0,4кВ.

Электроснабжение проектируемых объектов выполнять от РУ-0,4кВ проектируемых и существующих трансформаторных подстанций кабельными линиями или воздушными. Воздушные линии  напряжением 0,4кВ

Нагрузка на коттеджи принята согласно РД 34.20.185-94 с электрическими плитами мощностью 10,5квт и электрической сауной мощностью до 12квт и равна Ррас.=15квт на один коттедж,  многоквартирная застройка рассчитана из общей площади квартир 90кв. м, мощностью электроплит 8,5квт  и удельной нагрузки на квартиру 10квт.

Электроснабжение на напряжение 0,4кВ жилых домов, школ, детских садов, общественных зданий, коммунальных предприятий и наружного освещения выполняется также от проектируемых и существующих трансформаторных подстанций кабельными линиями 0,4кВ. Проектируемые кабельные линии 0,4кВ выбираются по длительно допустимому току нагрузки и проверяются на потерю напряжения и условия срабатывания защитного аппарата при  однофазном  коротком  замыкании.

Проектируемые коттеджи по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории и подключаются к одной питающей линией от РУ-0,4кВ проектируемых трансформаторных подстанций. Потребители II категории по степени надежности электроснабжения питаются двумя питающими линиями с разных секций шин РУ-0,4кВ данных подстанций.

Наружное освещение.

Наружное освещение выполнять в многоэтажной застройке - кабельными линиями. Кабели наружного освещения выбираются по длительно допустимому току нагрузки и проверяются на потерю напряжения и условия срабатывания защитного аппарата при однофазном  коротком замыкании. В сельской застройке  (индивидуальной застройке) можно выполнять наружное освещение воздушными линиями

- Инженерная подготовка.

«Природно-климатические условия» на территории, предусмотренной под застройку объектов жилья и соцкультбыта, не выявлено природных явлений требующих специальных мероприятий по инженерной подготовке (оползневых явлений, карстовых проявлений, разломов и т.д.).

На инженерную подготовку существенное влияние оказывает горный рельеф, местности и гидрографическая сеть района. Горный рельеф определил начертания улично-дорожной сети таким образом, чтобы выдержать нормативные требования по продольному профилю проезжей части улиц и дорог при максимальном использовании естественного рельефа и минимальных объемов работ по вертикальной планировке территорий.

Гидрографическая сеть представлена постоянно-действующим и периодически   действующим водотоками.

К постоянно действующим водотокам относится река Каз, р. Шалба-
ны, руч. Березовский и Безымянные ручьи.

Река Каз протекает параллельно ул. Шахтерской. В месте слияния с р. Шалбаны пересекает ул. Горноспасательную и у подножья склонов огибает территорию застройки с северной стороны р. Шалбаны протекает параллельно ул.Шалбанской и является левым притоком р. Каз. Устье р. Шалбаны располагается в районе ул. Рудной.

Ручей Березовый протекает по северо-западной границе поселка и является левым притоком р. Каз. Периодически действующие водотоки приурочены к логам.

Вдоль рек, ручьев и периодически действующих водотоков наблюдают промоины сплывы обнажения скальных пород.

Бассейны рек и ручьев располагаются в основном в пределах границ отвода поселка.

Это предопределяет наличие высокого уровня грунтовых вод по долинам рек и ручьев.

Площадки расселения жилья и объектов соцкультбыта располагаются на высотных отметках, исключающих возможность подтопления территории паводковыми водами 1%  обеспеченности.

В связи с этим, зашита от подтопления паводковыми водами рек проектом не предусмотрена.

Центр формируется на территории, по которой проходит "пропадающей ручей" и постоянно-действующий водоток.

С целью создания условия для формирования центра поселка проектом предлагается отвести поверхностный сток лога (пропадающей ручей) со сбросом стока в постоянный водоток и по тальвегу лога предусматривается устройство дренажа траншейного типа со сбросом дренажных вод в постоянно-действуюший ручей. Постоянно-действуюший водоток предлагается сохранить в пределах территории планировки и благоустройство системой пешеходных дорожек, зеленых насаждений, укрепления откосов бетонными плитами. На других территориях планировки постоянно-действуюшие и периодически-действуюшие водотоки предлагается сохранить в естественном состоянии. Границы застройки приняты с учетом сохранения естественного направления и положения ручьев и рек.

Защитить территорию многоэтажной застройки от подтопления грунтовыми водами возможно путем устройства системы водопонижения состоящей из дренажных горизонтальных дренажей траншейного типа и пластового типа. Окончательное решение должно быть принято на основании результатов инженерных изысканий сбросом в пониженные места.

С целью предупреждения территории от подтопления грунтовыми водами проектом предусматривается организация поверхностного стока. Организация поверхностного стока выполняется с помощью вертикальной планировки и системой дождевой канализации.

Вертикальная планировка выполняется с максимально-возможным сохранением естественного рельефа и обеспечением нормативных параметров улично-дорожной сети (продольные уклоны, радиусы кривых и т.д.).

Дождевая канализация в пределах многоэтажной застройки предусмотрена закрытого типа со сбросом на очистные сооружения - в пределах одноэтажной застройки - открытого типа (лотки, кюветы) со сбросом в очистные сооружения.

Для исключения подтопления застроенной части поверхностными водами (снеговыми и дождевыми) предусматривается отвод поверхностных вод в пониженные места рельефа за счет устройства водоотводных каналов.

- Основные технико-экономические показатели генерального плана пгт Каз.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ. сост. 2009г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселка в установленных границах | га / м2 на чел. | 1388,03/ /2972 | 1403,8/ /2808 |
|  | - жилых зон | га / % | 188,78/13,6 | 177,7/12,66 |
|  | многоквартирная застройка | - « - | 20,08/1,45 | 21,0/1,50 |
|  | индивидуальная застройка | - « - | 168,7/12,15 | 156,7/11,16 |
|  | - общественно-деловых зон | - « - | 4,97/0,36 | 6,8/0,49 |
|  | - производственных зон | - « - | 374,65/27,0 | 380,64/27,11 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - « - | 179,9/12,96 | 198,5/14,14 |
|  | - рекреационных зон | - « - | 5,8/0,42 | 8,9/0,63 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | - « - | 49,8/3,59 | 48,7/3,47 |
|  | зон специального назначения | - « - | 0,4/0,03 | 0,4/0,03 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования | - « - | 168,78/12,16 | 187,33/13,34 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | - « - | 1,24/0,09 | 1,24/0,09 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | - « - | 167,54/12,07 | 186,09/13,25 |
| 1.3 | Из общей площади земель поселка территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га / % | 227,65/16,40 | 227,65/16,22 |
| 1.4 | Из общей площади земель территории резерва для развития пгт | - « - | - | 6,7/0,48 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения пгт | тыс. чел. | 4,67 | 5,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв. м | 88,3 | 150,0 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство | - « - | 72,22 |  |
|  | многоквартирное | тыс.кв.м/% | 31,0/43,0 |  |
|  | индивидуальное | - « - | 41,22/57,0 |  |
| 3.3 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | - « - | 72,22 |  |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 18,9 | 30,0 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 210 | 325 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 700 | 625 |
| 4.3 | Больницы | коек | 13 |  |
| 4.4 | Поликлиники в смену | посещен. | 150 |  |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли торговой площади | кв. м | 1128 | 1400 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | мест |  | 200 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения | рабочих мест | 5 | 45 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства | мест | 350 | 575 |
| 4.9 | Спортивные залы общего пользования площадь пола | кв. м | 144 | 400 |
| 4.10 | Бассейны, площадь зеркала | воды, кв.м | 350 | 350 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 14,25 | 16,00 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 14,25 | 16,00 |
|  | магистральные дороги | - « - | 9,25 | 9,25 |
|  | магистральные улицы | - « - | 5,0 | 6,75 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | - « - | 63,35 | 68,25 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | - « - | 39,1 |  |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км / км2 | 1,0 | 1,1 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 10 + 15 | 10 + 15 |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомоб. |  | 300 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/сут | 5789,88 | 8984,05 |
|  | на производственные нужды | - « - | 2832,61 | 3262,76 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/сут | 12500,0 | 12500,0 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | - « - | - | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л / сут | 265 | 300 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды на 1 челов. | - « - | 160 | 180 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | 1616,83 | 2735,64 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | - « - | 1189,32 | 2295,92 |
|  | производственные сточные воды | - « - | 427,51 | 449,72 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | - « - | 2700,0 | 2700,0 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии | МВт.ч/ /год |  | 7,784 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электронагрузок | КВА | п/ст«Казская» 110/35/6 кВ 2х10 МВА | 2х400 – 3 п/ст 2х320 – 2 п/ст 1х250 – 1 п/ст |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км |  | 7,0 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла в год | тыс. МВт | 98,54 | 134,0 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | - « - | 39,25 | 69,6 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт/ч | 37,3 | 77,98 |
|  | производств. отопл. | - « - | 36,2 | 76,1 |
|  | отопительные котельные | - « - | 0,83 | 1,882 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | - « - | 3,72 | 2,12 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей в 2х трубном исчислении | км | 36,0 | 40,8 |
| 6.4.5 | Расход топлива | тыс.т/год | 28,13 | 38,30 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % населения | 100 | 100 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 2,4 | 2,5 |
| 6.6.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1/1,5 | 1/1,5 |
| 6.6.3 | Общая площадь свалок | га | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,0 | 4,0 |
| 8. Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 1,728 | 1,767 |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 183,67 | 165,0 |

Раздел 2. Перечень мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

Поселение Казское расположено на юге Кемеровской области в 4 км от железнодорожной станции Тенеш на линии Новокузнецк – Таштагол. Данное расположение приурочено к Западно-Сибирской железной дороге, которая соединяет Казское городское поселение с соседними территориями, обеспечивая выход к Транссибирской железнодорожной магистрали, а также к автомобильной дороге с твердым покрытием «Кемерово-Новокузнецк-Кузедеево-Таштагол», которая обеспечивает внешнеэкономические и внутрирайонные связи поселка Каз.

Ландшафт типично таёжный с преобладанием темно-хвойных пород, на фоне которых часто встречаются осиново-берёзовые куртины.

Горно-таежный пояс, занимающий основную площадь, представлен черневой тайгой предгорий, низко-среднегорий на горно-таежных осветленных псевдоподзолистых почвах. Антропогенное влияние последних десятилетий просматривается на вытеснении пихты, кедра, сосны осиной и берёзой. В зоне более высотных отметок в гольцовых и подгольцовых ландшафтах присутствуют кедровые и пихтовые стланики и примитивная растительность скал и осыпей (курумов).

В геологическом отношении Горная Шория представляет собою продолжение алатауского антиклинория и характеризуется многочисленными рудопроявлениями. Наиболее распространенными  породами являются граниты, хлоритовые сланцы, порфиры, песчаники, известняки, конгломераты протерозойского и кемрийского возраста. При этом вершины сопок и гор сложены наиболее устойчивыми к выветриванию метаморфическими и магматическими породами, тогда как межгорные понижения и отрицательные формы рельефа с речными долинами - более податливыми, глинистыми сланцами, известняками, доломитизированными песчаниками.

- Обоснование санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий и организаций, расположенных на территории городского поселения.

Общая площадь всех санитарно-защитных зон для поселения Каз на существующее положение составит 367,33 га (26% от общей площади земель поселка). На расчетный срок площадь санитарно-защитных составит 329,6 га с учетом рекультивации  отвала хвостов обогащения.

Проектом предусматривается вынос жилья с территорий санитарно-защитных зон в объеме: на Расчетный срок – 10,52 тыс. кв. м.

Рекомендуем всем предприятиям поседения Каз разработать и откорректировать ПСЗЗ с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 01.03.2008 г., что позволит значительно сократить площадь СЗЗ и вынос жилья с их территорий.

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха
от загрязнения.

Оценка существующего состояния окружающей среды.

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия горнорудного производства, строительной и топливной промышленности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и военизированная горноспасательная часть Сибири и Алтая.

Градообразующим предприятием является ОАО «Евразруда» Казский филиал – рудодобывающее и рудоперерабатывающее предприятие. Казский филиал является обособленным структурным подразделением ОАО «Евразруда», обеспечивающим металлургические предприятия г. Новокузнецка железорудным сырьем.

Основным видом деятельности Казского филиала ОАО «Евразруда» является добыча и обогащение руды методом сухой магнитной сепарации. Готовый концентрат, содержащий не менее 43,5 % железа, отправляется железнодорожным транспортом в доменный цех ОАО «НКМК». Отходы производства - строительный щебень складируются на отвале, либо отгружаются имеющимся потребителям.

В поселении Каз  действуют 3 котельных: 1 производственно-отопительная ООО «Шерегеш-Энерго» и 2 отопительные котельные ООО «Водоканал – КТ» и ООО «Кедр» соответственно. Котельная ООО «Шерегеш-Энерго» имеет очисное оборудование БЦ-2-6*(4+3), с эффективностью очистки 90%, котельныя ООО «Водоканал – КТ» имеет очистные сооружения циклон с эффективностью очистки 70%.

В генеральном плане поселения учтены выбросы от крупнейших источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в соответствии с экспликацией на Карте (схеме) современного использования территории (опорный план) - ГП-2),  вклад в загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта и других мелких источников учтен фоном.

Параметры основных вкладчиков в загрязнение воздуха приведены в Проекте «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) для предприятий Таштагольского района» Сводный том, п. Каз, СКК, г. Новокузнецк, 2007 г.

Расчеты валовых выбросов от отопительной котельной  ООО «Кедр» приведены в Приложении Б.

Перечень выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от основных вкладчиков в загрязнение воздуха поселения Каз на существующее положение приведен в таблице 3.

По данным расчетов валовых выбросов проведены расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Расчеты рассеивания приземных концентраций проведены на ПЭВМ по программному комплексу "Эра" v.1.7.266 фирмы "Логос-Плюс".

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере показал, что приземные концентрации с учётом фонового загрязнения атмосферного воздуха имеют следующие значения:

Вывод: По результатам рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе над поселением Каз, не наблюдается превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК)  загрязняющих веществ в атмосферном воздухе над жилой застройкой.

- Оценка проектируемого состояния окружающей среды
на Расчетный срок.

На Расчетный срок предусматривается размещение следующих жилых районов:

- 1-2 этажная застройка: в районе ул. Лесной - 12 га, участок «Медвежий лог» - 10 га, участок в районе стадиона - 2,5 га.

- Многоэтажная в центральной части территории по ул. Победы и ул. Токарева.

На Расчетный срок предусматривается незначительное увеличение тепловых нагрузок. Покрытие тепловых нагрузок рекомендуется от существующей отопительной котельной ООО «Водоканал - КТ» за счет расширения её на 1 котлёл HP -18.

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведены с учетом расширения  котельной, расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере показал, что приземные концентрации с учётом фонового загрязнения атмосферного воздуха не изменяются.

Строительство участка объездной дороги вокруг поселения Каз приведет к снижению интенсивности движения по существующей основной дороге, и значительно улучшит качество атмосферного воздуха.

Вывод: В связи с тем, повышения уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет незначительного увеличения тепловых нагрузок источников теплоснабжения  не будет, размещение жилья в пределах городской черты поселения.

Перечень мероприятий обеспечивающие рациональное использование и охрану поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.

Водоохранные и прибрежные зоны рек приняты в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 01.01.2007 г. Объемы водопотребления и водоотведения, а так же мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.

-предусмотрено централизованное водоснабжение и водоотведение всей застройки:

-многоэтажная  застройка с горячим водоснабжением;

-частный сектор обеспечивается только холодной водой;

Дождевая канализация предусматривается во всех районах поселка городского типа;

Перечень мероприятий по охране окружающей среды при складировании отходов.

Поселение обслуживает действующий приемник ТБО возле, в районе Амфитеатра Бегунец, площадь полигона составит 1,5 га.

Необходимая площадь полигона, из расчета 0,05 га на 1000 тонн отходов с учетом накопления 5% крупногабаритных отходов (СНиП 2.07.01 – 89*

Существующее положение – 0,12 га.

Расчетный срок – 0,13 га.

Согласно инструкции по проектированию эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых отходов, М. 1997 г. Минстрой РФ. П. 1.5. Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 – 20 лет. Отсюда следует, что необходимая общая площадь для полигона составит не менее 2,6 га. Существующий полигон обеспечит поселение на 11,5 лет.

Необходимая площадь кладбищ для поселения Каз, из расчета 0,24 га на 1 тыс. человек СниП 2.07.01 – 89*

Существующее положение – 1,12 га.

Расчетный срок   –  1,2 га.

Вывод:  площадь действующего кладбища на расчетный срок достаточна для обеспечения поселка.

Существующий скотомогильник отвечает требованиям санитарно-гигиенического и ветеринарного законодательствам.

Организация санитарно-защитных зон от санитарно-технических сооружений (кладбище, скотомогильник) поселения Каз возможна.

Объемы производственных отходов определяются Проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для каждого предприятия, в связи с вводом новых законодательных и нормативных требований в области обращения с отходами, рекомендуется всем предприятиям поселения Каз откорректировать или разработать ПНООЛР.

Раздел 3. Мероприятия по ГО и ЧС. Защита населения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка воздействия поражающих факторов при применении современного вида оружия и при возникновении природных и техногенных ЧС на территории городского поселения.

В целом, по результатам проведенных анализов, при воздействии современного оружия, такого как ядерное, химическое, бактериологического пострадает население и жилая застройка, потери могут составлять от 5 до 100% от численности населения.

При возникновении аварий, связанных с проливом хлора, аммиака, как на транспортных коммуникациях, так и на потенциально опасных объектах территория городского поселения находится в зоне возможного заражения.

При возникновении аварий, связанных с перевозкой легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, территория Казского городского поселения, также оказывается в зоне поражающих факторов.

При возникновении ЧС природного характера потери среди населения могут достигать до 30% численности населения.

Эффективной защитой населения при возникновении ЧС на территории городского поселения являются защитные сооружения.

Мероприятия по защите населения на существующее положение.

По распоряжению Администрации Кемеровской области от 22.09.2003г. №1013-р «О заблаговременной подготовке загородной зоны к проведению эвакуационных мероприятий в военное время» Таштагольский район (соответственно Казское городское поселение) отнесен к загородной зоне, эвакуация и рассредоточение жителей района не планируется.

Для оповещения и информирования населения Казского городского поселения, руководящего состава и работников организаций предусмотрена система оповещения.

На территории городского поселения предусматривается частичная эвакуация из зон возможного затопления, а также из зон химического заражения (загрязнения) и зон возможного разрушения. Для вывоза населения из зон возможного затопления и заражения, администрацией поселения привлекаются сторонние организации, если не справляются с ЧС официальные формирования.

Население эвакуируется в гостиницы, спортивно-оздоровительный центр «Кедр», ДК «Юбилейный», училище, школы, детские сады и у родственников (если они расположены вне зоны заражения). Охрана территории осуществляется сотрудниками милиции.

Для локализации чрезвычайных ситуаций на территории поселения задействуются следующие организации, которые обеспечены собственной техникой и людьми:

- Администрация Казского городского поселения;

- ООО «Шерегеш-Энерго»;

- ТДРСУ Дорожный участок;

- Казский филиал ОАО «Евразруда»;

- ООО «Шахтостроитель»

- АТЦ ГСМ №5;

- ЧП «Иолика».

Мероприятия по защите населения на расчетный срок.

Планировочное размещение новых жилых районов отвечает требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Строительство нового жилищного фонда закладывается, с учетом  гидрографии, подработанной территории поселения, сейсмичности.

Для снабжения питьевой водой населения поселка городского типа, в условиях особого времени, используются существующие скважины пгт. Темиртау и резервуары воды на гидроузлах на территории городского поселения.

Проектом рекомендуется для ликвидации зон возможных заражений хлором перейти на другой способ очистки воды, использовать гипохлорит натрия или ультрафиолетовые лампы.

Строительство хозбытовой и дождевой канализации заложено с учетом гидрогеологических (подтопления) и топографических условий района поселения, что уменьшает риск затопления грунтовыми водами.

Для обеспечения теплом населения, на период особого времени, используются существующие котельные.

Электроснабжение на период военного (особого) времени осуществляется по существующей схеме. Основной источник электроэнергии для городского поселения – «Казская» подстанция 110/35/6 кВ.

Для обеспечения связью (телефонной) всего населения на расчетный срок предусматривается использование существующей телефонной станции. Для обеспечения радиосвязью рекомендуется восстановить местную радиостанцию.

Показатель риска возникновения ЧС на территории Казского городского поселения находится в зоне приемлемого риска.

Проектом рекомендуется реконструкция существующей системы оповещения и установка нового оборудования С-40 (пункт 5.3) в количестве  2 штук, громкоговорителей (количество зависит от протяженности улицы), а также предлагается новое оборудование П-166 и рупорные громкоговорители ГР-100/50/25/10-01. Для оповещения отдаленных поселений рекомендуется создавать передвижные мобильные средства или оборудовать машины ПОМ громкоговорителями и использовать их при оповещении.

Эвакуация населения в случае чрезвычайной ситуации (техногенного или природного характера) на территории поселения предусматривается частичная, только из зоны возможного ЧС, произошедшей в определенном месте.

Для защиты сотрудников администрации, предприятий и всего населения рекомендуется формировать запасы средств индивидуальной защиты. Для работников предприятий, СИЗ заготавливаются руководителями этих предприятий, а для неработающего населения - администрацией поселения.

Для защиты населения, проживающего на территории Казского городского поселения и населения эвакуируемого из других городов рекомендуется оборудовать ПРУ в подвальных и первых этажах каменных жилых домов, а также предусмотреть запасы строительных материалов на складах городского поселения, для строительства быстровозводимых ПРУ.